Jak zajistit, aby to poškození už nešlo vrátit zpět? Jaký materiál na mince/kartičky/3d_tisk?

1. Holografické a "Void" samolepky

Nejjednodušší a nejběžnější cesta (používal ji i Mike Caldwell u původních Casascius mincí).

- Materiál: Destruktivní vinyl nebo polyester.

- Mechanismus: Při pokusu o odlepení se vrstva lepidla oddělí od svrchní fólie a na povrchu zanechá nápis "VOID" nebo šachovnici. Samolepka se rozpadne na drobné kousky a nelze ji znovu nalepit vcelku.

- Vylepšení: Použijte zakázkový hologram, který je extrémně těžké napodobit v domácích podmínkách.

2. Křehký 3D tisk (Resin)

Pokud tisknete pouzdra na 3D tiskárně, standardní PLA je příliš pružné.

- Materiál: Brittle Resin (křehká pryskyřice) pro SLA tiskárny.

- Mechanismus: Navrhněte pouzdro se zámkem, který "zacvakne" (snap-fit). Pokud je materiál dostatečně křehký, jakýkoli pokus o vypáčení způsobí prasknutí nebo roztříštění plastu. Poškození nelze slepit bez viditelných spojů.

3. "Tamper-Evident" laky a pryskyřice

Místo samolepky můžete klíč zalít.

- Materiál: Dvousložkový epoxid s příměsí pigmentu nebo speciální "security ink".

- Mechanismus: Pokud privátní klíč (např. QR kód) zalijete tvrdou, neprůhlednou a křehkou pryskyřicí, uživatel ji musí fyzicky odštěpat nebo odfrézovat, aby se ke klíči dostal. Jakmile se pryskyřice jednou naruší, struktura lomu je unikátní a nelze ji uvést do původního stavu.

4. Frustrace skenování (Neprůhlednost)

Aby nešlo klíč přečíst prosvícením (RTG nebo silné světlo):

- Materiál: Hliníková nebo měděná fólie.

- Tip: Privátní klíč vytiskněte na papír/kartičku a z obou stran jej překryjte kovovou fólií předtím, než na něj aplikujete pečeť. Kov blokuje většinu světelného spektra a zvyšuje fyzickou odolnost.